ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

1. Схематизация элементов конструкций

2. Схематизация силовых нагрузок

3. Понятие о напряжениях

4. Понятие о деформациях

5. Геометрические соотношения математической теории упругости

6. Физические соотношения математической теории упругости

7. Уравнения равновесия и граничные условия  математической теории упругости

8. Пути решения задач математической теории упругости

9. Закон Гука. Закон Пуассона. Закон парности касательных напряжений

10. Определение напряжений в наклонных площадках при плоском напряженном состоянии

11. Геометрические соотношения плоской теории стержней (растяжение + изгиб)

12. Физические соотношения плоской теории стержней (растяжение + изгиб)

13. Уравнения равновесия и граничные условия плоской теории стержней

14. Уравнения равновесия стержней в перемещениях

15. Общие схемы решения задач статики плоских стержней

16. Основные соотношения теории кручения стержней

17. Аналогия между растяжением-сжатием и кручением стержней

18. Потенциальная энергия деформации стержней при растяжении-сжатии и изгибе

19. Потенциальная энергия деформации при кручении

20. Определение касательных напряжений при изгибе стержней

21. Условия прочности при растяжении-сжатии и изгибе стержней

22. Интеграл Мора

23. Способ Верещагина вычисления интеграла Мора

24. Геометрические характеристики сечений

25. Теоремы о взаимности работ и взаимности перемещений

26. Каноническая система уравнений метода сил

27. Алгоритм метода сил

28. О рациональном выборе основных систем при использовании метода сил

29. Понятие о главных напряжениях и главных площадках

30. Определение главных напряжений и положения главных площадок при ПНС

31. Основные теории прочности

32. Понятие о матрицах и векторах реакций стержневых элементов

33. Общий метод вычисления матриц и векторов реакций

34. Идея метода перемещений при расчете стержневых систем

35. Формальное вычисление определяющих матриц реакций при растяжении-сжатии

36. Идея метода конечных элементов

37. Виды потери устойчивости упругих систем

38. Упругая устойчивость центрально сжатого стержня

39. Собственные колебания стержневых систем

40. Вынужденные колебания (гармоническое нагружение) стержневых систем

41. Связь между собственными и вынужденными колебаниями

42. Собственные колебания нагруженных стержней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.)

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Два основных понятия в сопротивлении материалов.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Основные гипотезы для материалов, из которых изготовлены элементы конструкции.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Схематизация элементов конструкций.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Схематизация силовых нагрузок.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Понятие о напряжениях.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Понятие о деформациях.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Принцип суперпозиции в сопротивлении материалов.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Постановка задачи сопротивления материалов.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Операция перестановки индексов.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Компоненты напряженно-деформированного состояния тела.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Закон Гука в одномерной постановке.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Закон Пуассона.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Упругие постоянные изотропного материала.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Закон парности касательных напряжений.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Пять групп соотношений в любой теории механики деформируемого твердого тела.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Основные соотношения статической теории стержней при растяжении и сжатии.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Основные соотношения статической теории стержней при изгибе в плоскости xy.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Основные соотношения статической теории стержней при кручении стержней круглого поперечного сечения.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Диаграмма растяжения материала.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Условие прочности при растяжении-сжатии и изгибе.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Условие прочности при кручении.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Интеграл Мора (схема применения).

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Способ Верещагина вычисления интеграла Мора (схема применения).

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Определения геометрических характеристик сечений: - статического момента площади; - осевых моментов инерции сечения; - центробежного момента инерции; - полярного момента инерции; - момента сопротивления сечения и полярного момента сопротивления сечения.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Геометрические характеристики для прямоугольника с круглым или прямоугольным отверстием.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Геометрические характеристики для круга с круглым или прямоугольным отверстием.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Понятие о главных осях и главных моментах инерции плоских сечений.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Определить степень статической неопределимости плоской стержневой системы (стержневую систему предлагает экзаменатор).

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Алгоритм метода сил.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Принцип Сен-Венана.

УРОВЕНЬ 1 (25-34 балл.) Понятие о коэффициенте запаса прочности.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.)

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Обобщенный закон Гука.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Теоремы о взаимности работ и взаимности перемещений.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Формула Журавского определения касательных напряжений при изгибе стержня.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Напряжения в наклонных площадках при плоском напряженном состоянии.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Пути решения задач теории упругости.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Потенциальная энергия деформации при растяжении(сжатии) и изгибе стержней.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Потенциальная энергия деформации при кручении стержней.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Принципы создания систем автоматизации прочностных расчетов.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Виды потери устойчивости.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Понятие усталости и выносливости. Кривые усталости. Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости.

УРОВЕНЬ 2 (35-44 балл.) Изменение моментов инерции при параллельном переносе и повороте осей координат.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.)

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Понятие о главных площадках и главных напряжениях. Виды напряженных состояний. Сущность критериев прочности.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Понятие о матрицах и векторах реакций.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Пример вычисление матриц и векторов реакций для прямолинейных стержней в методе перемещений (при растяжении и сжатии стержней).

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Алгоритм метода перемещений.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Идея метода конечных элементов.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Определение критической сжимающей силы. Формула Эйлера.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Понятие о собственных и вынужденных колебаниях. Связь между собственными и вынужденными колебаниями.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Собственные колебания нагруженных стержней. Связь между колебаниями и устойчивостью.

УРОВЕНЬ 3 (45-54 балл.) Уравнения движения продольно сжатых стержней при изгибе.

Примерные схемы ответов

на дополнительные вопросы первого уровня (25-34 б.)

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Два основных понятия в сопротивлении материалов

Прочность - способность конструкции выполнять в течение заданного времени свое функциональное назначение не разрушаясь.

Жесткость - способность конструкции при внешних воздействиях в определенных пределах сохранять свою форму.

1.2. Основные гипотезы для материалов, из которых изготовлены элементы конструкции

Упругость материала - свойство конструкции полностью восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки.

Изотропность материала - одинаковость свойств материала во всех направлениях.

Сплошность материала - предположение о непрерывном заполнении материалом всего объема элемента конструкции, сколь угодно малым не был бы этот объем.

Под однородностью понимается одинаковость свойств материала, выделенного из тела в любой точке.

Введение гипотез сплошности и однородности позволяет для описания свойств материала на макроуровне использовать методы дифференциального исчисления и бесконечно малые величины.

1.3. Схематизация элементов конструкций

Трехмерное (массивное) тело - это тело как оно есть. В этом случае тело является трехмерным и задача описывается дифференциальными уравнениями в частных производных по трем координатам.

Стержень или балка - это элемент, длина которого  l  значительно (в 10-20 и более раз) больше, чем два других размера. Стержни бывают прямолинейными и криволинейными. В этом случае элемент является одномерным и все соотношения описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Оболочка (в частном случае - пластинка) - это элемент, один из размеров которого  h (толщина) значительно (в 10-20 и более раз) меньше, чем два других размера. В этом случае тело является двухмерным и задача описывается дифференциальными уравнениями в частных производных по двум координатам.

1.4. Схематизация силовых нагрузок

Силовые нагрузки подразделяются на

- сосредоточенные (приложенные в точке) силы (размерность [Н]) и моменты ([Нм]);

- погонные (приложенные по линии; размерность [Н/м]);

- поверхностные (приложенные к поверхности; давление на поверхность; размерность [í2], [Па]);

- объемные (приложенные ко всем частицам тела; размерность [Нм3]).

1.5. Понятие о напряжениях

Одним из основных понятий сопротивления материалов является понятие внутреннего напряжения в конструкции (элементарная сила, деленная на элементарную площадь, при стремлении этой площади к нулю) (рис. 1.1)

pn=limΔA→0ΔRnΔAНм2=Па.						(1.1)

Напряжение pn (рис. 1.2) можно разложить на нормальное напряжение s (перпендикулярная к площадке ΔA составляющая) и касательное напряжение t (составляющая в плоскости площадки).

| Рис. 1.1 | Рис. 1.2 |
| --- | --- |

Физический смысл внутренних напряжений - интенсивность сил сцепления между частицами тела, отнесенная к единице площади.

Аналог внутренних нормальных напряжений - давление  (в Па) частичек тела друг на друга с учетом знака  (растягивающие или сжимающие нормальные напряжения).

Аналог внутренних касательных напряжений - силы трения частичек тела друг о друга.

Размерность напряжений - [í2], [Па].

1.6. Понятие о деформациях

При действии внешних нагрузок тело деформируется.

Абсолютные деформации (те, что мы можем увидеть, хотя бы для этого понадобился микроскоп) в сопротивлении материалов называются перемещениями точек тела.

Просто под словом “деформация” в сопротивлении материалов понимаются относительные деформации. Эти деформации нельзя увидеть.

Относительные деформации бывают линейные и угловые.

Линейная деформация в точке  A в направлении вектора AB определяется формулой

eA=limA→BDss=lims→0Dss [безр.],					(1.2)

где  s - длина отрезка AB.

Угловая деформация (сдвиг) отрезка в точке C по формуле

gC=limA→C;B→CÐA'C'B'-ÐACB [безр.].				(1.3)

где ÐACB=90  - угол между двумя отрезками до нагружения; ÐA'C'B' - угол между этими же отрезками после нагружения.

Линейная и угловая деформации  безразмерны.

1.7. Принцип суперпозиции в сопротивлении материалов

В линейных задачах (линейных решениях) широко используется принцип суперпозиции решений. Применять этот принцип в сопротивлении материалов позволяют допущение о линейной упругости материала и допущение о малых перемещениях.

Принцип суперпозиции решений формулируется так:

Результат расчета от нескольких совместно приложенных нагрузок равен сумме результатов, полученных для каждой отдельной нагрузки.

1.8. Постановка задачи сопротивления материалов

Задача сопротивления материалов формулируется следующим образом.

Дано:

- конструкция;

- материалы, из которых она изготовлена;

- нагрузки, действующие на конструкцию;

- условия закрепления конструкции.

Найти:

- напряжения, деформации (при необходимости) и перемещения (при необходимости) в каждой точке или в заданных точках конструкции;

- на основании полученных результатов представить заключение о прочности и (при необходимости) жесткости конструкции.

Наиболее распространенным методом расчета является расчет по допускаемым напряжениям, т.е. расчет на прочность. В основу этого критерия расчета положено напряженное состояние конструкции, т.е. совокупность напряжений во всех точках конструкции. Некоторая комбинация напряжений fs,t сравнивается с допускаемым значением для этой комбинации [f]. Если условие maxfs,t,x,y,z≤[f] удовлетворяется, то считается, что условие прочности удовлетворяется.

Другим видом расчета является расчет по допускаемым перемещениям, т.е. расчет на жесткость.

Изредка расчет проводится по допускаемым деформациям.

2. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

2.1. Перестановка индексов

Для пространственной задачи положение точки характеризуется декартовыми координатами x1,x2,x3. Так как все три направления равноправны, то в теории упругости используется операция круговой перестановки индексов. Круговая перестановка индексов означает, что при переходе от одного соотношения к следующему индекс 1 заменяется индексом 2, индекс 2 - индексом 3 и индекс 3 - индексом 1 (рис. 2.1).

Рис. 2.1

Для плоской задачи положение точки характеризуется координатами x1,x2. В этом случае применяется операция замены индексов  x1«x2. Эта операция означает, что при переходе от первого соотношения ко второму индекс 1 заменяется индексом 2, индекс 2 - индексом 1.

2.2. Компоненты напряженно-деформированного состояния тела

Компоненты напряженно-деформированного состояния тела разделяются на три группы.

1. Перемещения вдоль координат x1,x2,x3 характеризуются тремя величинами u1,u2,u3, которые образуют вектор

U=u1u2u3.							(2.1)

2. Деформации  e11,e22,e33 в направлениях x1,x2,x3 (линейные деформации) и деформации e12=e21,e23=e32,e31=e13 в плоскостях  x1x2,x2x3,x3x1 (угловые деформации). Эти деформации образуют вектор

e=e11e22e33e12e23e31.							(2.2)

3. Нормальные напряжения  s11,s22,s33 в направлениях x1,x2,x3 и касательные напряжения s12=s21,s23=s32,s31=s13 в плоскостях  x1x2,x2x3,x3x1. Эти напряжения образуют вектор

s=s11s22s33s12s23s31.							(2.3)

Пятнадцать компонент векторов U,e,s являются независимыми компонентами напряженно-деформированного состояния тела.

2.3. Закон Гука

В современной трактовке закон Гука формулируется следующим образом.

Нормальное напряжение в одномерной постановке пропорционально линейной деформации:

s=Ee.						(2.4).

Касательное напряжение пропорционально угловой деформации:

t=.						(2.5).

Коэффициент пропорциональности Eí2 называется модулем упругости (модулем Юнга), а коэффициент пропорциональности Gí2 называется модулем сдвига.

Обобщенный закон Гука (см. лекции).

2.4. Закон Пуассона

Линейная поперечная деформация пропорциональна линейной продольной деформации и противоположна по знаку:

e=-með.						(2.6).

Коэффициент пропорциональности 0≤m≤0.5 называется коэффициентом Пуассона.

2.5. Упругие постоянные изотропного материала

Модуль упругости Eí2, модуль сдвига Gí2 и коэффициент Пуассона m называются упругими постоянными (механические характеристиками) изотропного материала. Между ними существует однозначное соотношение (связь между упругими постоянными)

G=E21+m.						(2.7)

Упругие постоянные изотропного материала определяются экспериментально.

2.6. Закон парности касательных напряжений

Закон парности касательных напряжений формулируется следующим образом.

Касательные напряжения на двух взаимно перпендикулярных площадках равны и обратны по знаку:

sij=sjii=1,2,3;j=1,2,3;i¹j.				(2.8).

2.7. Пять групп соотношений в любой теории механики деформируемого твердого тела

Все соотношения любой теории механики деформируемого твердого тела и, в частности, математической теории упругости, состоят из пяти групп:

- геометрические соотношения;

- физические соотношения;

- уравнения равновесия (движения);

- граничные условия;

- начальные условия (при динамическом нагружении).

Геометрические соотношения связывают деформации e в точках сплошного тела с перемещениями U в этих точках. Эти соотношения не зависят от материала, из которого изготовлено тело, и от действующих на тело нагрузок.

Физические соотношения связывают напряжения s в точках тела с деформациями e и температурой T в этих точках.

Уравнения равновесия (движения) связывают напряжения s во внутренних точках тела с объемными нагрузками и ускорениями (при динамическом нагружении) этих точек.

Граничные условия:

либо связывают напряжения s в точках на поверхности тела с сосредоточенными, погонными и поверхностными нагрузками (статические граничные условия);

либо накладывают некоторые ограничения на перемещения U в точках на поверхности тела (кинематические граничные условия).

Начальные условия (при динамическом нагружении) задаются для перемещения U и скоростей перемещений ¶U¶t  всех точек тела.

3. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТЕРЖНЕЙ

3.1. Растяжение-сжатие

Геометрические соотношения

ex=dudx									(3.1)

Физические соотношения

Nx=EAex−αTT.							(3.2)

Уравнения движения

dNxdx+qx=0.								(3.3)

Граничные условия

Nx=Fx|0L	или	u=u|0L.					(3.4)

Нормальные напряжения

sx=NxA.									(3.5)

3.2. Изгиб в плоскости  xy

Геометрические соотношения

q=-dvdx;kxy=dqdx.							(3.6)

Физические соотношения

Mz=EIzkxy.								(3.7)

Уравнения движения

dQydx+qy=0; dMzdx−Qy+mz=0.					(3.8)

Граничные условия

Qy=Fy|0Lv=v|0L;Mz=Mz|0Lq=q|0L.		(3.9)

Нормальные напряжения

sx=MzWzsx=yMzIz.					(3.10)

3.3. Кручение стержней круглого поперечного сечения

Геометрические соотношения

qx=djdx.								(3.11)

Физические соотношения

Mx=GIpqx.							(3.12)

Уравнения движения

dMxdx=−mx.							(3.13)

Граничные условия

Mx=Mx|0L	или	j=j|0L.					(3.14)

Касательные напряжения

t=MxWpt=rMxIp.					(3.15)

3.4. Диаграмма растяжения материала (рис. 3.1)

Рис. 3.1

Характерные точки на этой диаграмме:

- sï - предел пропорциональности (напряжения при s≤sï пропорциональны деформациям e);

- sÒ - предел текучести (соответствует площадке текучести);

- så - предел прочности (соответствует максимуму на диаграмме).

3.5. Условие прочности при растяжении-сжатии и изгибе. Коэффициент запаса

σxmax=NxAx+MzWzmax≤σ.				(3.16)

Здесь s - допускаемое напряжение.

Допускаемое напряжение s либо задано, либо (в случае пластичного материала) вычисляется по формуле

σ=σTnT.								(3.17)

Здесь  nT - коэффициент запаса прочности (или просто коэффициент запаса).

Для правильно спроектированной конструкции должно быть nT>1.

Значение коэффициента запаса nT зависит от назначения проектируемой конструкции (коэффициент запаса прочности, очевидно, будет различным для лифта и скамейки в парке); стабильности нагружения; уровня технологии и ряда других факторов. Запасы прочности представляют собой критерии сопоставления прочностной надежности вновь создаваемой конструкции с подобными конструкциями, имеющими положительный опыт эксплуатации.

Коэффициент запаса nT назначается главными конструкторами (как правило, на совещании главных конструкторов). В некоторых областях техники коэффициент запаса nT регламентируется так называемыми «Нормами прочности». Для строительных конструкций коэффициент запаса прочности регламентируется «Строительными нормами и правилами (СНиП)», для машиностроительных – внутриотраслевыми заводскими нормами. В большинстве случаев коэффициент запаса прочности принимается равным 1.5÷2.5 для пластичных материалов и 2.5÷5 для хрупких материалов.

3.6. Условие прочности при кручении

τmax=MxWkmax≤τ.

Здесь t - допускаемое касательное напряжение.

Допускаемое напряжение t либо задано, либо вычисляется по формуле

t=tTnT.

3.7. Интеграл Мора

Постановка задачи.

Дано: Стержень, нагруженный системой сил (без нагрева).

Найти: Перемещение сечения 1 в заданном направлении.

Для решения этой задачи необходимо:

1. Построить все эпюры (NxF,MzF,MyF,MxF) от внешних нагрузок.

2. Приложить в сечении 1 единичную силу (для определения перемещения) или единичный момент (для определения угла поворота сечения) в заданном направлении.

3. Построить все эпюры (Nx1,Mz1,My1,Mx1) от единичной силы.

4. Вычислить перемещения по формуле

Δ1F=0LNxFNx1EAdx+0LMzFMz1EIzdx+0LMyFMy1EIydx+0LMxFMx1GIpdx.  (3.18)

Эта формула называется интегралом Мора.

3.8. Способ Верещагина для раскрытия интеграла Мора

Пусть для участка стержня с постоянным поперечным сечением мы имеем эпюры некоторые MF и M1 (рис. 3.2). Пусть одна из эпюр линейно зависит от  координаты x (например, для эпюры M1 это условие выполняется всегда). Тогда вклад в суммарное перемещение сечения от эпюры MF вычисляется по формуле Верещагина

D1F=ΩFM1EI.							(3.19)

где    ΩF - площадь  эпюры MF;

M1c - ордината эпюры M1 под центром тяжести эпюры MF (рис. 3.2).

Рис. 3.2

3.9. Принцип Сен-Венана

Коротко принцип Сен-Венана можно сформулировать так:

“Особенности приложения внешних нагрузок к стержню и характера опор, а также скачкообразное изменение поперечного сечения стержня, проявляются в зонах, расположенных на расстояниях, соизмеримых с размерами поперечного сечения стержня”.

Очевидно, в этих зонах нарушается гипотеза плоских нормальных напряжений, и, следовательно, все приведенные ранее предположения о характере распределения напряжений по сечению стержня не соответствуют действительности. В этих зонах получить картину напряженно-деформированного состояния классическими методами сопротивления материалов невозможно. Для этих целей применяются методы теории упругости, численные методы (например, метод конечных элементов) и др.

На рис. 3.3 пунктиром очерчены зоны, которые следует исключить из рассмотрения классическими методами сопротивления материалов. На всех остальных участках напряжения в точках стержня могут быть вычислены по стандартной формуле.

Принцип Сен-Венана не имеет строгого доказательства, однако подтверждается экспериментально и опытом решения большого количества задач.

Рис. 3.3

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЧЕНИЙ

4.1. Общие определения

Площадь поперечного сечения:

A=AdA.								(4.1)

Статические моменты инерции:

Sz=AydA;Sy=AzdA.						(4.2)

Если оси z и y проходят через центр тяжести поперечного сечения, то статические моменты инерции равны нулю.

Осевые и центробежный моменты инерции:

Iz=Ay2dA;Iy=Az2dA;Izy=AzydA.					(4.3)

Полярный момент инерции:

Ip=Ar2dA=Iz+Iy.							(4.4)

4.2. Геометрические характеристики для прямоугольника сечения с отверстием (рис. 3.4)

| Рис. 3.4 | Рис. 3.5 |
| --- | --- |

A=BH−bh;Iz=BH3−bh312;Iy=HB3−hb312;

Wz=BH3−bh36H;Wy=HB3−hb36B.

4.3. Геометрические характеристики для кольцевого сечения (рис. 3.5)

A=pD2−d24;Iz=Iy=pD4−d464;Ip=pD4−d432;

Wz=Wy=pD4−d432D;Wp=pD4−d416D.

4.4. Главные оси и главные моменты инерции

Осевые моменты инерции Iz,Iy в главных осях принимают экстремальные значения (максимумы или минимумы) и называются главными моментами инерции.

Относительно главных осей Izy=0.

5. Алгоритм метода сил

Алгоритм расчета статически неопределимой стержневой системы с помощью метода сил состоит в следующем.

1. Найти степень статической неопределимости рассматриваемой стержневой системы.

2. Выбрать основную, а, следовательно, и эквивалентную систему.

3. Построить эпюры изгибающих моментов Mzip i=1,…,n, MzFp.

4. Вычислить коэффициенты δij, ΔiF по формулам (3.18) или (3.19) и составить каноническую систему алгебраических уравнений метода сил.

5. Тем или иным методом решить эту систему и найти значения неизвестных усилий Z1,Z2,…,Zn.

6. Построить результирующие эпюры изгибающих моментов

Mzp=MzpF+MzpZ1+MzpZ2+…+MzpZn.

7. В соответствии с требованиями расчета построить или эпюры напряжений, или эпюры перемещений, или эпюры напряжений и перемещений.

Внимание!!! Схемы ответов для второго (35-44б.) и третьего (45-54б.) аналогичны приведенной схеме ответов вопросы первого уровня. Для подготовки ответов на вопросы второго и третьего уровней рекомендуется использовать конспекты лекций и книгу В.И. Мяченкова и А.В. Чеканина “Сопротивление материалов” (МГТУ “СТАНКИН”, 2004).

Образцы задач первого уровня (25-34 б.)

|  | Дано: F, l, nT Найти: [b] |
| --- | --- |
|  | Дано: F, b, nT Найти: [l] |
|  | Дано: l, b, nT Найти: [F] |
|  | Дано: E, F, l, b Найти: vK |
|  | Дано: q, l, nT Найти: [b] |
|  | Дано: b, l, nT Найти: [q] |
|  | Дано: q, b, nT Найти: [l] |
|  | Дано: E, q, b, l Найти: vK |
|  | Дано: M, l, nT Найти: [b] |
|  | Дано: b, l, nT Найти: [M] |
|  | Дано: M, b, nT Найти: [l] |
|  | Дано: E, M, b, l Найти: vK |
|  | Дано: M, l, nT Найти: [b] |
|  | Дано: b, l, nT Найти: [M] |
|  | Дано: M, b, nT Найти: [l] |
|  | Дано: E, M, b, l Найти: vK |
|  | Дано: F, l, nT Найти: [b] |
|  | Дано: b, l, nT Найти: [F] |
|  | Дано: F, b, nT Найти: [l] |
|  | Дано: E, F, b, l Найти: vK |

|  | Дано: m, L, nT Найти: [d] |
| --- | --- |
|  | Дано: d, L, nT Найти: [m] |
|  | Дано: m, G, d, L Найти:  |

|  | Дано: F, L, nT Найти: [A] |
| --- | --- |
|  | Дано: A, L; nT Найти: [F] |
|  | Дано: E, A, F, L Найти: uK |

|  | Дано: M, L, nT Найти: [d] |
| --- | --- |
|  | Дано: d, L, nT Найти: [M] |
|  | Дано: M, G, d, L Найти:  |

|  | Дано: q, L, nT Найти: [b] |
| --- | --- |
|  | Дано: b, L; nT Найти: [q] |
|  | Дано: E, b, q, L Найти: uK |

Примечания

1. На первом этапе экзамена студент отвечает на два вопроса экзаменационного билета. Время подготовки к ответу на вопросы экзаменационного билета – не более 40 минут. На этом этапе экзамена возможно использование любой литературы. Студент получает допуск ко второму этапу экзамена лишь в случае удовлетворительного ответа на вопросы экзаменационного билета. В противном случае выставляется неудовлетворительная оценка.

2. На втором этапе экзамена студенту задаются дополнительные вопросы. На этом этапе использование конспектов и справочной литературы не допускается. Предполагается, что на дополнительные вопросы студент должен отвечать без предварительной подготовки. Дополнительные вопросы соответствуют трем уровням сложности: 1-й уровень(25-34 балл.), 2-й уровень(35-44 балл.), 3-й уровень(45-54 балл.). Содержание дополнительных вопросов не должно пересекаться с содержанием вопросов экзаменационного билета.

3. На первом уровне (25-34 балл.) задается четыре дополнительных вопроса. Помимо этого экзаменатор предлагает решить простейшую задачу на подбор сечения или определение перемещений в случае растяжения(сжатия), кручения или изгиба прямолинейного статически определимого стержня, состоящего не более чем из двух участков. При решении этой задачи пользоваться литературой, конспектами и т.д. не разрешается.

Оценка 34 балла выставляется в случае корректных ответов на четыре предложенных вопроса и решения задачи (и формулирование ответов, и решение задачи – в присутствии экзаменатора!!!).

Оценка 25 баллов выставляется, если даны правильные ответы на два дополнительных вопроса и решена задача. В противном случае выставляется неудовлетворительная оценка.

4. На втором уровне (35-44 балл.) задается три дополнительных вопроса.

Оценка 44 балла выставляется в случае правильных ответов на три предложенных вопроса (формулирование ответов – в присутствии экзаменатора!!!).

Оценка 35 баллов выставляется, если дан правильный ответ хотя бы на один дополнительный вопрос второго уровня.

5. На третьем уровне (45-54 балл.) задается два дополнительных вопроса.

Оценка 54 балла выставляется в случае правильных ответов на два предложенных вопроса (формулирование ответов – в присутствии экзаменатора!!!).

Оценка 45 баллов выставляется, если дан правильный ответ хотя бы на один дополнительный вопрос третьего уровня. Более высокая оценка выставляется при понимании качественной сути содержания второго вопроса.

6. Выход на второй уровень невозможен без прохождения первого уровня с оценкой 34 балла. Выход на третий уровень невозможен без прохождения второго уровня с оценкой 44 балла.